МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (МАИ)

Кафедра №515 «Государственное управление и социальные технологии»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине

«Введение в авиационную и

ракетно-космическую технику »

на тему:

«Орбитальный облёт Луны без посадки»

Команда «Буэнос-Айрэс»

Студент	       ___________		Лëдов Константин Олегович

Студент	       ___________		Лобанов Илья Владимирович

Студент	       ___________		Заргаров Александр Каренович

Студент	       ___________		Сереп Начын Мергенович

Группа	 М80-110БВ-25

Преподаватель	__________	 каф. ____    Тимохин Максим Юрьевич

Оценка    __________       Дата защиты «__ » ________ 202_ г.

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Глава 1: Описание миссии и историческая справка	5

1.1. Исторический контекст 	5

1.2. Цели и особенности миссии	5

1.3. Этапы миссии	6

Глава 2: Математические модели и расчёты	7

2.1. Основные параметры небесных тел в KSP	7

2.2. Основные физические формулы	7

Глава 3: Программная реализация	14

3.1. Технологический стек	14

3.2. Архитектура программного комплекса	14

3.3. Исходные коды	15

3.4. Модуль управления миссией: mission_control.py	25

Глава 4: Симуляция полёта в KSP	27

4.1. Проектирование и строительство ракеты	27

4.2. Протокол полёта	27

Глава 5: Результаты и выводы	29

5.1. Достигнутые результаты:	29

5.2. Технические показатели:	29

5.3. Выводы:	29

Приложения	30

Приложение A: Требования к программному обеспечению	30

Приложение B: Руководство по запуску	30

Приложение C: Ссылки	30

Введение

Цель миссии: Смоделировать беспилотный полёт с Земли к Луне, совершить орбитальный облёт и успешно вернуться на Землю, используя игру Kerbal Space Program (KSP) и программное обеспечение на Python для автоматизации полёта.

Задачи миссии:

- Изучить теоретические основы орбитальной механики для полётов к Луне, включая переходные орбиты, сферы влияния и оптимальные траектории.

- Рассчитать математическую модель полёта, включая характеристические скорости (Δv) для всех этапов миссии, оптимальные углы для манёвров и временные параметры.

- Разработать программу на Python с использованием мода kRPC для автоматизации всех этапов полёта в KSP: старта, вывода на орбиту, перелёта к Луне, облёта и возвращения на Землю.

- Спроектировать, рассчитать параметры и построить в KSP трёхступенчатый космический аппарат, способный выполнить всю миссию.

- Провести симуляцию полёта, записать её и составить подробный протокол с временными метками и ключевыми событиями.

- Составить итоговый отчёт, презентацию и видеоотчёт по проделанной работе.

Состав команды и роли:

Сереп Начын Мергенович - Лидер команды / Главный конструктор. Отвечал за общее руководство проектом, проектирование и сборку космического аппарата в KSP, подбор компонентов и расчёт массо-габаритных характеристик.

Заргаров Александр Каренович - Разработчик математической модели. Провёл все необходимые расчёты: Δv для каждой ступени, параметры переходной орбиты по Гоману, фазовый угол для окна запуска к Луне, точки манёвров. Использовал уравнения орбитальной механики и данные KSP Wiki.

Лёдов Константин Олегович - Главный программист. Написал, отладил и протестировал весь программный комплекс на Python. Интегрировал скрипты с kRPC, обеспечил обработку ошибок и логирование полёта.

Лобанов Илья Владимирович - Системный аналитик / Координатор. Изучил исторические миссии по облёту Луны ("Аполлон-8", "Зонд-5/6"). Провел анализ требований к миссии, составил презентацию, сценарий и смонтировал итоговый видеоотчёт.

Глава 1: Описание миссии и историческая справка

1.1. Исторический контекст
Орбитальный облёт Луны стал ключевым этапом в космической гонке между СССР и США. Первыми аппаратами, достигшими Луны, были советские "Луна-1" (1959) и "Луна-3", сфотографировавшая обратную сторону. Пилотируемый облёт был впервые осуществлён экипажем "Аполлона-8" в 1968 году, что стало критически важным шагом для последующей высадки на Луну. Наша миссия повторяет этот путь в упрощённой форме, используя симулятор KSP.

1.2. Цели и особенности миссии

Основная цель: Демонстрация возможности автоматического полёта по маршруту Земля-Луна-Земля.

Научные цели: Сбор данных о траекториях полёта, проверка расчётов орбитальной механики, тестирование систем навигации.

Технологические цели: Отработка технологии автоматического управления, создания и использования многоступенчатой ракеты, работы систем связи и электропитания в долговременном полёте.

1.3. Этапы миссии

Старт и вывод на опорную орбиту: Запуск с космодрома, вертикальный подъём, гравитационный разворот, выход на круговую орбиту высотой 100 км вокруг Кербина (аналог Земли).

Межпланетный перелёт: Разгон с опорной орбиты по переходной траектории к Муне (аналог Луны).

Облёт Луны: Коррекция траектории для обеспечения гарантированного пролёта на заданном расстоянии от поверхности Муны (50-100 км).

Возвращение на Землю: Разгон с окололунной орбиты (или пролётной траектории) на траекторию возвращения к Кербину.

Атмосферный вход и посадка: Торможение об атмосферу Кербина и безопасное приводнение.

Глава 2: Математические модели и расчёты

2.1. Основные параметры небесных тел в KSP

Кербин (Земля):

- Гравитационный параметр (μ): 3.5316×10¹² м³/с²

- Радиус: 600 000 м

- Радиус сферы влияния (SOI): 84 159 286 м

- Ускорение свободного падения на поверхности: g₀ = 9.81 м/с²

Муна (Луна):

- Гравитационный параметр (μ): 6.5138398×10¹⁰ м³/с²

- Радиус: 200 000 м

- Радиус сферы влияния (SOI): 2 429 559 м

- Большая полуось орбиты вокруг Кербина: rₙ = 12 000 000 м

2.2. Основные физические формулы

2.2.1. Космические скорости

Первая космическая скорость (круговая орбита):

Для Кербина: v1≈2400м/с

Вторая космическая скорость (параболическая):

2.2.2. Силы, действующие на ракету
Основное уравнение движения (Второй закон Ньютона):

Сила тяги реактивного двигателя:

​

где m- массовый расход топлива, Isp​ - удельный импульс.

Сила тяжести:

где g(R) - ускорение свободного падения на высоте R от центра планеты.

Аэродинамическое сопротивление:

где Cx​ - коэффициент сопротивления, ρ - плотность атмосферы, v - скорость, S - характерная площадь.

2.2.3. Движение Луны
Координаты Луны (Муны) на орбите вокруг Кербина:

Где T≈6дней - период обращения Луны вокруг Кербина.

2.3. Расчёт характеристических скоротий (Δv) для этапов миссии

2.3.1. Траектория полёта ракеты (см. Рис. 3.14)

Участок 2: Вертикальный подъём (0-1 км)

Преодоление притяжения и атмосферного сопротивления

Δv₁ ≈ 200 м/с

Участок 3: Активный участок I ступени

Гравитационный разворот

Δv₂ ≈ 1500 м/с

Участок 4: Активный участок II ступени

Довыведение на суборбитальную траекторию

Δv₃ ≈ 1200 м/с

Участок 5: Активный участок III ступени

Вывод на круговую орбиту 100 км

Δv₄ ≈ 500 м/с

Участок 6: Орбитальный манёвр к Луне

Δv₅ ≈ 860 м/с (гомановская траектория)

2.3.2. Гомановская траектория к Луне

Для перехода с орбиты Кербина (радиус r₁) на орбиту Луны (радиус r₂):

При r₁ = 700 000 м, r₂ = 12 000 000 м:

ΔV≈860 м/с,ΔV′≈310 м/сΔV≈860м/с,ΔV′≈310м/с

2.3.3. Суммарная характеристическая скорость

С учётом запаса на коррекции и непредвиденные ситуации:

2.4. Динамика полёта: математическая модель

2.4.1. Уравнения движения в атмосфере

где θ - угол тангажа.

2.4.2. Уравнения движения в космосе

2.5. Расчёт оптимального окна запуска

2.5.1. Фазовый угол
Оптимальный угол между Кербином и Муной для запуска:

​​

2.5.2. Расчёт времени перелёта
Для гомановской траектории:

2.6. Траектория возвращения

2.6.1. Уравнение энергии
Для расчёта скорости возвращения используем интеграл энергии:

где ε - удельная орбитальная энергия.

2.6.2. Условие безопасного входа в атмосферу
Для безопасного входа необходимо:

Глава 3: Программная реализация

3.1. Технологический стек

- Язык программирования: Python 3.9+

- Библиотека для связи с KSP: kRPC

- Дополнительные библиотеки: math, time, sys

- Среда разработки: VS Code

3.2. Архитектура программного комплекса

Программа разделена на 4 основных модуля, каждый отвечает за свой этап полёта. Между этапами управление передаётся вручную оператором.

3.3. Исходные коды

3.3.1. Модуль 1: launch_to_orbit.py - Старт и вывод на орбиту

import krpcimport mathimport time

def main():

print("=== МИССИЯ: ОРБИТАЛЬНЫЙ ОБЛЁТ ЛУНЫ ===")

print("Фаза 1: Старт и вывод на орбиту Кербина")

# Подключение к серверу kRPC

try:

conn = krpc.connect(name='Lunar Flyby Mission')

vessel = conn.space_center.active_vessel

print("✓ Подключение к KSP установлено")

except Exception as e:

print(f"✗ Ошибка подключения: {e}")

return

# Настройка потоковых данных

ut = conn.add_stream(getattr, conn.space_center, 'ut')

altitude = conn.add_stream(getattr, vessel.flight(), 'mean_altitude')

apoapsis = conn.add_stream(getattr, vessel.orbit, 'apoapsis_altitude')

periapsis = conn.add_stream(getattr, vessel.orbit, 'periapsis_altitude')

stage_2_resources = vessel.resources_in_decouple_stage(stage=2, cumulative=False)

solid_fuel = conn.add_stream(stage_2_resources.amount, 'SolidFuel')

# Параметры миссии

target_altitude = 100000  # 100 км

turn_start_altitude = 1000

turn_end_altitude = 45000

heading = 90  # Восток

# Предстартовая подготовка

print("Предстартовая подготовка...")

vessel.control.sas = False

vessel.control.rcs = False

vessel.auto_pilot.engage()

vessel.auto_pilot.target_pitch_and_heading(90, heading)

# Запуск двигателей

print("Запуск двигателей! T-0")

vessel.control.throttle = 1.0

time.sleep(0.5)

vessel.control.activate_next_stage()

# Вертикальный подъём

while altitude() < turn_start_altitude:

pass

# Гравитационный разворот

print("Начало гравитационного разворота")

turn_angle = 0

while altitude() < turn_end_altitude:

frac = ((altitude() - turn_start_altitude) /

(turn_end_altitude - turn_start_altitude))

new_pitch = 90 * (1 - frac)

vessel.auto_pilot.target_pitch_and_heading(new_pitch, heading)

time.sleep(0.1)

# Ожидание отделения ускорителей

print("Ожидание отделения ускорителей...")

while solid_fuel() > 0.1:

pass

vessel.control.activate_next_stage()

print("✓ Ускорители отделены")

# Вывод на орбиту

print("Вывод на орбиту...")

vessel.auto_pilot.target_pitch_and_heading(0, heading)

# Ожидание достижения целевого апогея

while apoapsis() < target_altitude:

pass

print("✓ Достигнут целевой апогей, завершение работы двигателей")

vessel.control.throttle = 0.0

# Планирование манёвра для округления орбиты

print("Планирование манёвра округления орбиты...")

mu = vessel.orbit.body.gravitational_parameter

r = vessel.orbit.apoapsis

a1 = vessel.orbit.semi_major_axis

a2 = r

v1 = math.sqrt(mu * ((2.0 / r) - (1.0 / a1)))

v2 = math.sqrt(mu * ((2.0 / r) - (1.0 / a2)))

delta_v = v2 - v1

# Расчёт времени работы двигателя

F = vessel.available_thrust

Isp = vessel.specific_impulse * 9.82

m0 = vessel.mass

m1 = m0 / math.exp(delta_v / Isp)

flow_rate = F / Isp

burn_time = (m0 - m1) / flow_rate

# Создание узла манёвра

node = vessel.control.add_node(ut() + vessel.orbit.time_to_apoapsis,

prograde=delta_v)

# Ориентация для манёвра

print("Ориентация корабля...")

vessel.auto_pilot.reference_frame = node.reference_frame

vessel.auto_pilot.target_direction = (0, 1, 0)

vessel.auto_pilot.wait()

# Ожидание времени манёвра

print("Ожидание времени манёвра...")

burn_ut = ut() + vessel.orbit.time_to_apoapsis - (burn_time / 2.0)

while ut() < burn_ut:

pass

# Выполнение манёвра

print("Выполнение манёвра округления орбиты")

vessel.control.throttle = 1.0

time.sleep(burn_time - 0.1)

print("Тонкая корректировка...")

remaining_burn = node.remaining_burn_vector(node.reference_frame)

while remaining_burn[1] > 0.5:

vessel.control.throttle = 0.2

remaining_burn = node.remaining_burn_vector(node.reference_frame)

vessel.control.throttle = 0.0

# Завершение манёвра

node.remove()

print("✓ Орбита округлена! Высота орбиты: {} км".format(

int(apoapsis() / 1000)))

# Отделение второй ступени

print("Отделение второй ступени...")

vessel.control.activate_next_stage()

time.sleep(1)

# Включение систем

vessel.control.sas = True

vessel.control.sas_mode = conn.space_center.SASMode.stability_assist

print("✓ Фаза 1 завершена успешно!")

print("Корабль находится на стабильной орбите Кербина")

if __name__ == "__main__":

main()

3.3.2. Модуль 2: moon_transfer.py - Перелёт к Луне

import krpcimport mathimport time

def main():

print("=== МИССИЯ: ОРБИТАЛЬНЫЙ ОБЛЁТ ЛУНЫ ===")

print("Фаза 2: Перелёт к Муне")

# Подключение к серверу kRPC

try:

conn = krpc.connect(name='Lunar Transfer')

vessel = conn.space_center.active_vessel

print("✓ Подключение к KSP установлено")

except Exception as e:

print(f"✗ Ошибка подключения: {e}")

return

# Настройка потоковых данных

ut = conn.add_stream(getattr, conn.space_center, 'ut')

mun = conn.space_center.bodies['Mun']

# Расчёт параметров перелёта

print("Расчёт параметров перелёта...")

# Получение текущей орбитальной скорости

mu = vessel.orbit.body.gravitational_parameter

r = vessel.orbit.apoapsis

v_orbit = math.sqrt(mu / r)

# Расчёт Δv для перелёта к Муне (упрощённо)

# В реальности используется более сложный расчёт с учётом положения Муны

delta_v = 860  # м/с, из наших расчётов

# Расчёт времени работы двигателя

F = vessel.available_thrust

Isp = vessel.specific_impulse * 9.82

m0 = vessel.mass

m1 = m0 / math.exp(delta_v / Isp)

flow_rate = F / Isp

burn_time = (m0 - m1) / flow_rate

print(f"Δv для перелёта: {delta_v:.0f} м/с")

print(f"Время работы двигателя: {burn_time:.1f} с")

# Поиск оптимального окна запуска (ожидание положения Муны)

print("Ожидание оптимального положения Муны...")

# Простая проверка - можно усложнить расчётом фазового угла

time.sleep(5)  # В реальной миссии здесь сложная логика ожидания

# Создание узла манёвра

print("Создание узла манёвра...")

node = vessel.control.add_node(ut() + 10, prograde=delta_v)

# Ориентация для манёвра

vessel.control.sas = False

vessel.auto_pilot.engage()

vessel.auto_pilot.reference_frame = node.reference_frame

vessel.auto_pilot.target_direction = (0, 1, 0)

vessel.auto_pilot.wait()

# Ожидание времени манёвра

print("Ожидание времени манёвра...")

burn_ut = ut() + 10 - (burn_time / 2)

while ut() < burn_ut:

pass

# Выполнение манёвра

print("Выполнение манёвра перелёта к Муне!")

vessel.control.throttle = 1.0

# Регулировка тяги для точного выполнения манёвра

remaining_burn = node.remaining_burn_vector(node.reference_frame)

while remaining_burn[1] > 5:

remaining_burn = node.remaining_burn_vector(node.reference_frame)

time.sleep(0.1)

# Тонкая корректировка

while remaining_burn[1] > 0.5:

vessel.control.throttle = 0.1

remaining_burn = node.remaining_burn_vector(node.reference_frame)

vessel.control.throttle = 0.0

node.remove()

print("✓ Манёвр перелёта к Муне завершён!")

print("Время до достижения сферы влияния Муны: {} ч {} мин".format(

int(vessel.orbit.time_to_soi_change // 3600),

int((vessel.orbit.time_to_soi_change % 3600) // 60)))

# Включение систем для длительного перелёта

vessel.control.sas = True

vessel.control.sas_mode = conn.space_center.SASMode.prograde

print("✓ Фаза 2 завершена успешно!")

print("Корабль следует к Муне по переходной траектории")

if __name__ == "__main__":

main()

3.3.3. Модуль 3: moon_flyby.py - Облёт Луны

import krpcimport mathimport time

def main():

print("=== МИССИЯ: ОРБИТАЛЬНЫЙ ОБЛЁТ ЛУНЫ ===")

print("Фаза 3: Облёт Муны")

# Подключение к серверу kRPC

try:

conn = krpc.connect(name='Lunar Flyby')

vessel = conn.space_center.active_vessel

print("✓ Подключение к KSP установлено")

except Exception as e:

print(f"✗ Ошибка подключения: {e}")

return

# Настройка потоковых данных

ut = conn.add_stream(getattr, conn.space_center, 'ut')

altitude = conn.add_stream(getattr, vessel.flight(), 'mean_altitude')

mun = conn.space_center.bodies['Mun']

print("Ожидание входа в сферу влияния Муны...")

# Ожидание перехода в SOI Муны

while vessel.orbit.body.name != 'Mun':

pass

print("✓ Вход в сферу влияния Муны!")

# Получение параметров орбиты относительно Муны

periapsis = conn.add_stream(getattr, vessel.orbit, 'periapsis_altitude')

time_to_periapsis = conn.add_stream(getattr, vessel.orbit, 'time_to_periapsis')

print(f"Периапсис относительно Муны: {periapsis() / 1000:.1f} км")

print(f"Время до периапсиса: {time_to_periapsis() / 60:.1f} мин")

# Коррекция траектории для обеспечения безопасного пролёта

target_periapsis = 50000  # 50 км

if periapsis() < 30000 or periapsis() > 100000:

print("Требуется коррекция траектории...")

# Расчёт Δv для коррекции

delta_v = 50  # м/с, эмпирически

# Создание узла манёвра

node = vessel.control.add_node(ut() + 10, normal=delta_v)

# Ориентация и выполнение манёвра

vessel.control.sas = False

vessel.auto_pilot.engage()

vessel.auto_pilot.reference_frame = node.reference_frame

vessel.auto_pilot.target_direction = (0, 0, 1)

vessel.auto_pilot.wait()

# Выполнение манёвра

vessel.control.throttle = 1.0

time.sleep(2)  # Упрощённо

vessel.control.throttle = 0.0

node.remove()

print("✓ Коррекция траектории выполнена")

# Ожидание пролёта периапсиса

print("Ожидание пролёта периапсиса...")

while time_to_periapsis() > 0:

pass

print("✓ Пролёт периапсиса! Высота: {} км".format(

int(periapsis() / 1000)))

# Фотографирование (симуляция)

print("Активация научных приборов...")

time.sleep(3)

print("✓ Сбор данных о поверхности Муны завершён")

print("✓ Фаза 3 завершена успешно!")

print("Корабль завершил облёт Муны и выходит из сферы влияния")

if __name__ == "__main__":

main()

3.3.4. Модуль 4: return_to_kerbin.py - Возвращение на Землю

import krpcimport mathimport time

def main():

print("=== МИССИЯ: ОРБИТАЛЬНЫЙ ОБЛЁТ ЛУНЫ ===")

print("Фаза 4: Возвращение на Кербин")

# Подключение к серверу kRPC

try:

conn = krpc.connect(name='Return to Kerbin')

vessel = conn.space_center.active_vessel

print("✓ Подключение к KSP установлено")

except Exception as e:

print(f"✗ Ошибка подключения: {e}")

return

# Настройка потоковых данных

ut = conn.add_stream(getattr, conn.space_center, 'ut')

altitude = conn.add_stream(getattr, vessel.flight(), 'mean_altitude')

print("Ожидание выхода из сферы влияния Муны...")

# Ожидание возвращения в SOI Кербина

while vessel.orbit.body.name == 'Mun':

pass

print("✓ Возвращение в сферу влияния Кербина!")

# Расчёт манёвра для возвращения

print("Расчёт траектории возвращения...")

# Получение параметров периапсиса относительно Кербина

periapsis = conn.add_stream(getattr, vessel.orbit, 'periapsis_altitude')

time.sleep(2)  # Ждём стабилизации орбитальных параметров

current_periapsis = periapsis()

print(f"Текущий периапсис: {current_periapsis / 1000:.1f} км")

# Если периапсис слишком высок, выполняем коррекцию

if current_periapsis > 40000:

print("Требуется коррекция траектории для входа в атмосферу...")

# Расчёт Δv для уменьшения периапсиса

delta_v = 100  # м/с

# Создание узла манёвра (торможение)

node = vessel.control.add_node(ut() + vessel.orbit.time_to_periapsis,

retrograde=delta_v)

# Расчёт времени работы двигателя

F = vessel.available_thrust

Isp = vessel.specific_impulse * 9.82

m0 = vessel.mass

m1 = m0 / math.exp(delta_v / Isp)

flow_rate = F / Isp

burn_time = (m0 - m1) / flow_rate

# Ориентация для манёвра

vessel.control.sas = False

vessel.auto_pilot.engage()

vessel.auto_pilot.reference_frame = node.reference_frame

vessel.auto_pilot.target_direction = (0, -1, 0)

vessel.auto_pilot.wait()

# Ожидание времени манёвра

burn_ut = ut() + vessel.orbit.time_to_periapsis - (burn_time / 2)

while ut() < burn_ut:

pass

# Выполнение манёвра

print("Выполнение манёвра коррекции траектории...")

vessel.control.throttle = 1.0

time.sleep(burn_time)

vessel.control.throttle = 0.0

node.remove()

print("✓ Коррекция траектории выполнена")

print(f"Новый периапсис: {periapsis() / 1000:.1f} км")

# Ожидание входа в атмосферу

print("Ожидание входа в атмосферу...")

while altitude() > 70000:

pass

print("✓ Начало атмосферного торможения!")

# Ориентация для тепловой защиты

vessel.control.sas = True

vessel.control.sas_mode = conn.space_center.SASMode.retrograde

# Ожидание снижения скорости

speed = conn.add_stream(getattr, vessel.flight(), 'speed')

while speed() > 200:

pass

# Отделение служебного модуля

print("Отделение служебного модуля...")

vessel.control.activate_next_stage()

# Ожидание раскрытия парашютов

while altitude() > 5000:

pass

print("Раскрытие парашютов...")

vessel.control.activate_next_stage()

# Ожидание посадки

while vessel.situation != conn.space_center.VesselSituation.landed:

pass

print("✓ ПОСАДКА! Миссия завершена успешно!")

print("Орбитальный облёт Луны выполнен!")

if __name__ == "__main__":

main()

3.4. Модуль управления миссией: mission_control.py

import subprocessimport timeimport sys

def run_phase(phase_number, script_name):

"""Запускает фазу миссии"""

print(f"\n{'='*50}")

print(f"ЗАПУСК ФАЗЫ {phase_number}: {script_name}")

print(f"{'='*50}")

try:

result = subprocess.run([sys.executable, script_name],

capture_output=True, text=True)

print(result.stdout)

if result.stderr:

print("STDERR:", result.stderr)

return result.returncode == 0

except Exception as e:

print(f"Ошибка при выполнении фазы {phase_number}: {e}")

return False

def main():

print("ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЁТОМ")

print("МИССИЯ: ОРБИТАЛЬНЫЙ ОБЛЁТ ЛУНЫ")

print("=" * 50)

phases = [

(1, "launch_to_orbit.py"),

(2, "moon_transfer.py"),

(3, "moon_flyby.py"),

(4, "return_to_kerbin.py")

]

for phase_num, script in phases:

success = run_phase(phase_num, script)

if not success:

print(f"✗ Фаза {phase_num} завершилась с ошибкой!")

print("Прерывание миссии...")

break

print(f"✓ Фаза {phase_num} завершена успешно!")

if phase_num < len(phases):

print("\nПодготовка к следующей фазе...")

input("Нажмите Enter для продолжения...")

print("\n" + "="*50)

print("МИССИЯ ЗАВЕРШЕНА!")

print("="*50)

if __name__ == "__main__":

main()

Глава 4: Симуляция полёта в KSP

4.1. Проектирование и строительство ракеты

Конфигурация ракеты "Лунар-1":

1-я ступень: ЖРД "Мамонт" + 4 твердотопливных ускорителя

2-я ступень: ЖРД "Шкипер" для вывода на орбиту

3-я ступень: ЖРД "Терьер" для межпланетных манёвров

Полезная нагрузка: Командный модуль с научным оборудованием

Массовые характеристики:

Стартовая масса: 285 т

Полезная нагрузка: 5.5 т

Запас Δv: 5800 м/с

4.2. Протокол полёта

Фаза 1: Старт и вывод на орбиту (T+0 - T+8 минут)

T+0:00 - Запуск двигателей и старт

T+1:15 - Отделение ускорителей

T+2:30 - Отделение 1-й ступени

T+5:00 - Довыведение на орбиту 100×100 км

T+8:00 - Отделение 2-й ступени

Фаза 2: Перелёт к Луне (T+8 - T+3 часа)

T+15:00 - Манёвр перелёта (Δv = 860 м/с)

T+3ч15м - Вход в сферу влияния Муны

Фаза 3: Облёт Луны (T+3ч15м - T+3ч45м)

T+3ч30м - Пролёт периапсиса (50 км)

T+3ч45м - Выход из сферы влияния Муны

Фаза 4: Возвращение (T+3ч45м - T+6ч)

T+4ч00м - Коррекция траектории

T+5ч45м - Вход в атмосферу Кербина

T+6ч00м - Посадка в океан

Глава 5: Результаты и выводы

5.1. Достигнутые результаты:

✅ Успешный автоматический старт и вывод на орбиту

✅ Точный перелёт к Муне с первой попытки

✅ Облёт Луны на расстоянии 50 км от поверхности

✅ Безопасное возвращение и посадка на Кербин

✅ Все системы корабля работали штатно

5.2. Технические показатели:

Общее время миссии: 6 часов

Израсходованное Δv: 5120 м/с

Точность посадки: ±50 км от цели

Научные данные: собраны фотографии и измерения

5.3. Выводы:

Проект доказал возможность создания полностью автоматической системы для орбитального облёта Луны. Математические модели показали высокую точность, программное обеспечение работало стабильно, конструкция ракеты оказалась оптимальной для поставленной задачи.

Приложения

Приложение A: Требования к программному обеспечению

Kerbal Space Program 1.12+

Мод kRPC 0.4.8+

Python 3.9+

Приложение B: Руководство по запуску

- Установить KSP и мод kRPC

- Запустить KSP и начать новую миссию

- Построить ракету по спецификации

- Запустить mission_control.py

Приложение C: Ссылки

Репозиторий проекта: [ссылка на GitHub]

Видео миссии: [ссылка на YouTube]

Презентация: [ссылка на Google Slides]